Carga Útil Store & Forward para satélite tipo CubeSat

Número de Documento: 01501P01TLD001

Proyecto: BIFROST

Preparado por:

DTS SpA / Nicolás Seguel

Preparado para:

||

INVAP

IMPORTANTE

Este documento y la información contenida en él son propiedad de DTS SpA. Cualquier reproducción, transferencia o uso por terceros está prohibido salvo autorización escrita de DTS SpA. Los receptores de este documento aceptan la responsabilidad de mantener la confidencialidad de su contenido de acuerdo a la clasificación indicada en el encabezamiento.

HISTORIA DE REVISIONES

| NUMERO DE REVISION | FECHA DE REVISION | PAGINAS AFECTADAS |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-01-06 | Primera edición |
| 1.1 | 2026-01-07 | Primera revisión 3, 4, 5, 6, 7, 8 |

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	4

1.1	Alcances del documento	4

1.2	Documentación Complementaria	4

1.3	Glosario de Términos	5

1.4	Acrónimos	5

2.	Preámbulo	6

3.	Descripción general del sistema	6

3.1	Satélite CubeSat 12U	6

3.2	Carga Útil Store & Forward	6

4.	Concepto de Operación	7

4.1	¿Qué es el sistema?	7

4.2	¿Por qué se desarrolla?	7

4.3	¿Quiénes participan y se benefician?	8

4.4	¿Dónde opera el sistema?	8

4.5	¿Cuándo opera?	9

4.6	¿Cómo opera el sistema?	9

5.	Arquitectura funcional de la carga útil	10

6.	Restricciones	10

7.	proyección y escalabilidad	10

# INTRODUCCIÓN

En el contexto del Desarrollo de Capacidades Espaciales que forman parte del Plan Estratégico de DTS para el periodo 2025 – 2029, se considera el formar capital humano y adquirir nuevas capacidades. Asimismo, DTS e INVAP han firmado un acuerdo de cooperación que considera los siguientes aspectos asociados al área espacial:

- Explorar y desarrollar estrategias conjuntas para la transferencia de conocimientos y tecnología en temas relacionados con el desarrollo de tecnología espacial y de radares, incluyendo la fabricación, soporte, mantenimiento y asesoría en temáticas afines.

- Explorar y desarrollar estrategias conjuntas para la ejecución de proyectos relacionados con la integración, ensamblado y prueba (AIT, por sus siglas en inglés) de tecnología satelital y de radares como, asimismo, la fabricación y comercialización de esta tecnología en Chile o en el contexto internacional.

- Integrar y articular la estructura y red local que ejecuta la transferencia de conocimiento y tecnología y el desarrollo de temas relacionados con el ámbito espacial y de radares, considerando cursos, capacitaciones, entrenamientos y/o otros procesos afines.

Este proyecto constituye una plataforma de validación tecnológica que permitirá a DTS consolidar experiencia en sistemas satelitales, al mismo tiempo que contribuye a mejorar la conectividad y resiliencia de las comunicaciones en el territorio nacional.

## Alcances del documento

Este documento describe el Concepto de Operación (CONOPS) para el desarrollo de una carga útil para un satélite tipo CubeSat.

## Documentación Complementaria

Referencia [1]: Memorándum de entendimiento ENAER – DTS – INVAP, marzo de 2025

Referencia [2]: 03200C00FOR001-01	Manual de Formato de Publicaciones, DTS, revisión 2.0, marzo 2008.

Referencia [3]: 03200C00PRO005-01	Procedimiento de Identificación de Documentos, DTS, revisión 2.0, marzo 2008.

## Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| CONOPS | Concepto de Operación. Documento que describe las características de un sistema propuesto desde la perspectiva del usuario. |
| CubeSat | Estándar de nanosatélite con un formato cúbico de 10x10x10 cm por unidad (1U), escalable a unidades mayores (ej. 12U). |
| Store & Forward | (Almacenar y Reenviar). Técnica de comunicación en la que la información se envía a una estación intermedia donde se guarda temporalmente antes de ser reenviada a su destino final. |
| LEO | Low Earth Orbit (Órbita Terrestre Baja). Región orbital alrededor de la Tierra con una altitud de hasta 2,000 km. |
| UHF | Ultra-High Frequency (Frecuencia Ultra Alta). Banda del espectro electromagnético que abarca el rango de 300 MHz a 3 GHz. |
| COTS | Commercial Off-The-Shelf. Componentes comerciales estándar, disponibles en el mercado para su compra. |

## Acrónimos

| Acrónimo | Significado |
| --- | --- |
| SNSat | Sistema Nacional Satelital |
| DTS | Desarrollo de Tecnologías y Sistemas |
| INVAP | Investigaciones Aplicadas |
| CEN | Centro Espacial Nacional |
| OBC | On-Board Computer (Computador a Bordo) |
| I2C | Inter-Integrated Circuit |
| CANBUS | Controller Area Network |
| UART | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter |
| CCSDS | Consultative Committee for Space Data Systems |

# Preámbulo

Este Concepto de Operación (CONOPS) establece el marco operativo y la visión estratégica para la carga útil de comunicaciones Store & Forward de un satélite tipo CubeSat. Es el documento rector para el diseño preliminar, articulando su propósito, alcance y funcionalidad. La misión representa un paso decisivo en el desarrollo de capacidades espaciales soberanas para Chile, abordando necesidades críticas de conectividad y resiliencia a través de la innovación tecnológica.

Chile presenta una geografía extensa y compleja, caracterizada por la presencia de zonas aisladas, territorios extremos y áreas con limitada infraestructura de comunicaciones terrestres. A esto se suma la alta exposición del país a fenómenos naturales como sismos, eventos meteorológicos severos y otras situaciones de emergencia, lo que refuerza la necesidad de contar con sistemas de comunicación resilientes, redundantes e independientes de la infraestructura terrestre.

La tecnología CubeSat se consolida como la plataforma idónea para misiones de validación tecnológica como la presente. Su bajo costo, rapidez de desarrollo y estandarización permiten ejecutar proyectos experimentales de alto valor, mitigando riesgos y acelerando la curva de aprendizaje nacional en el ámbito espacial. Este proyecto se enmarca en una colaboración estratégica donde DTS asume el rol de desarrollador integral de la carga útil, con la asesoría y el acompañamiento técnico de INVAP como contraparte experta.

# Descripción general del sistema

## Satélite CubeSat 12U

La carga útil será integrada en la plataforma satelital CubeSat 12U, cuyas características principales son:

- Plataforma: CubeSat estándar de 12U, suministrada por GomSpace.

- Órbita: Órbita Terrestre Baja (LEO) a una altitud aproximada de 650 km.

- Vida útil estimada: 5 años de operación continua.

## Carga Útil Store & Forward

El corazón de la misión es una carga útil de comunicaciones diseñada y desarrollada por DTS, con las siguientes especificaciones y funciones:

- Función Principal: Recepción de mensajes cortos desde estaciones remotas en la banda de frecuencia UHF, almacenamiento temporal de dichos mensajes a bordo y posterior reenvío a estaciones terrestres designadas cuando el satélite se encuentre dentro de su rango de visibilidad.

- Carácter: Misión de carácter experimental, diseñada para validar el concepto tecnológico con una proyección hacia un futuro servicio comercial de Internet de las Cosas (IoT) satelital.

- Volumen Máximo: 20 cm x 20 cm x 10 cm.

- Masa Máxima: 3 kg.

# Concepto de Operación

## ¿Qué es el sistema?

El sistema es una carga útil de comunicaciones del tipo Store & Forward integrada en la plataforma CubeSat 12U. Su función principal es actuar como un repetidor no instantáneo de mensajes digitales. Sus capacidades clave son:

- Operar un sistema de comunicaciones bidireccional en la banda de frecuencia UHF, permitiendo la recolección de datos desde terminales de bajo consumo y su posterior envío a centros de control.

- Garantizar el almacenamiento temporal de mensajes en una memoria a bordo, lo que le permite recibir información en un punto de su órbita y retransmitirla en otro.

- Integrarse con los sistemas principales del satélite a través de buses de datos estándar (I2C, CAN o UART), para el intercambio de telemetría, comandos y estado operativo.

## ¿Por qué se desarrolla?

El desarrollo de esta carga útil responde a un conjunto de necesidades estratégicas y tecnológicas clave para Chile:

- Resolver la falta de conectividad en zonas remotas, aisladas y de geografía compleja del territorio nacional, donde la infraestructura terrestre es inexistente o poco fiable.

- Aumentar la resiliencia nacional al proveer un canal de comunicaciones redundante y soberano, vital para la gestión de emergencias y la coordinación durante desastres naturales.

- Desarrollar capacidades espaciales nacionales para posicionar a DTS y a Chile como actores relevantes en tecnología espacial, en línea con los objetivos del CEN.

- Actuar como plataforma experimental para validar un concepto tecnológico con proyección comercial, como el monitoreo remoto y el Internet de las Cosas (IoT) satelital.

## ¿Quiénes participan y se benefician?

Participantes del Proyecto:

- DTS: Responsable del desarrollo integral de la carga útil, desde el diseño conceptual hasta la integración y pruebas.

- INVAP: Actúa como contraparte técnica, proporcionando asesoría, guía y supervisión basada en su vasta experiencia en el sector espacial.

Usuarios y Beneficiarios Potenciales:

- Universidades y centros de investigación chilenos.

- Centros de monitoreo meteorológico y sísmico.

- Organismos de gestión de emergencias y desastres.

- Empresas privadas con interés en servicios de IoT satelital para sectores como minería, agricultura, acuicultura y logística.

## ¿Dónde opera el sistema?

El sistema opera en dos segmentos interconectados: el espacial y el terrestre.

- Segmento Espacial: La carga útil operará a bordo del satélite CubeSat en una órbita terrestre baja (LEO) a aproximadamente 650 km de altitud. Esta órbita está diseñada para proveer una cobertura recurrente sobre el territorio nacional.

- Segmento Terrestre y Cobertura: El servicio está diseñado para cubrir la totalidad del territorio chileno, incluyendo:

  - Territorio continental.

  - Zonas extremas, como las regiones de Antofagasta y Magallanes.

  - Territorio antártico chileno.

  - Territorio polinésico.

## ¿Cuándo opera?

Fases del Proyecto

El cronograma de desarrollo de la carga útil se estructura de la siguiente manera:

- 2026-01: Fase de diseño preliminar.

- 2026–2028: Fase de diseño detallado, integración de componentes y pruebas funcionales y ambientales.

Marco de Operación

Una vez en órbita, el sistema operará bajo el siguiente marco temporal:

- Vida útil: Se proyecta una operación continua durante los 5 años de vida útil.

- Ventanas de comunicación: La órbita LEO proporcionará 4 pasadas cada día sobre el territorio nacional, con ventanas de contacto del orden de 10 minutos por pasada.

## ¿Cómo opera el sistema?

El flujo operativo describe la secuencia completa de una comunicación exitosa.

Flujo Operacional Típico

- Una estación remota (fija o móvil) en tierra transmite un mensaje corto en la banda UHF.

- El satélite CubeSat, durante su paso sobre la estación, recibe el mensaje a través de la antena dedicada de la carga útil.

- El mensaje es decodificado y almacenado de forma segura en la memoria no volátil de la carga útil.

- En un paso orbital posterior, cuando el satélite tiene visibilidad de una estación terrestre planificada, la carga útil retransmite el mensaje almacenado.

- La estación terrestre recibe el mensaje y lo deriva al centro de datos para su procesamiento, almacenamiento a largo plazo o distribución al usuario final.

La carga útil se integra con los sistemas del satélite mediante interfaces de comunicación estándar (I2C, CAN o UART) y utiliza el sistema de potencia del bus satelital.

# Arquitectura funcional de la carga útil

Desde un punto de vista funcional, la carga útil se compondrá de los siguientes bloques principales:

- Subsistema de Comunicaciones: Encargado de la transmisión y recepción de mensajes UHF.

- Subsistema de Procesamiento y Control: Gestiona el flujo de datos, la priorización de mensajes y la comunicación con el satélite.

- Subsistema de Almacenamiento: Permite el almacenamiento temporal de los mensajes.

- Subsistema de Potencia: Gestiona el consumo energético de la carga útil.

- Subsistema de RF: Proporciona el enlace físico para la comunicación con estaciones terrestres.

# Restricciones

El diseño de la carga útil deberá cumplir de forma inamovible con las siguientes limitaciones técnicas y físicas:

- Masa: No exceder la masa total de 3 kg, incluyendo todos los componentes y arneses.

- Volumen: Confinarse a un espacio físico máximo de 20 cm x 20 cm x 10 cm.

- Consumo energético: Operar bajo un régimen de bajo consumo, compatible con la energía limitada disponible en una plataforma CubeSat.

- Componentes: Priorizar el uso de componentes comerciales (COTS - Commercial Off-The-Shelf) de bajo consumo y con resistencia probada a la radiación.

- Compatibilidad: Garantizar la compatibilidad con las interfaces de datos del bus del satélite GomSpace (I2C, CAN o UART).

# proyección y escalabilidad

El valor del proyecto reside en su potencial para evolucionar y generar un impacto estratégico a largo plazo. La arquitectura modular de la carga útil no solo permite su reutilización en futuros satélites del programa SNSat, sino que constituye la piedra angular para la escalabilidad hacia una constelación. Dicha constelación es el prerrequisito para la evolución hacia servicios comerciales robustos de IoT satelital, consolidando así la integración del sistema con las iniciativas estratégicas nacionales. De este modo, se fortalece la soberanía tecnológica, se reduce la dependencia de servicios extranjeros y se genera capital humano avanzado en un sector de alta tecnología.