Carga Útil Store & Forward para satélite tipo CubeSat

Número de Documento: 01501P01TLD004

Proyecto: BIFROST

Preparado por:

DTS SpA / Nicolás Seguel

Preparado para:

||

INVAP

IMPORTANTE

Este documento y la información contenida en él son propiedad de DTS SpA. Cualquier reproducción, transferencia o uso por terceros está prohibido salvo autorización escrita de DTS SpA. Los receptores de este documento aceptan la responsabilidad de mantener la confidencialidad de su contenido de acuerdo a la clasificación indicada en el encabezamiento.

HISTORIA DE REVISIONES

| NUMERO DE REVISION | FECHA DE REVISION | PAGINAS AFECTADAS |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-01-06 | Primera edición |
| 1.1 | 2026-01-07 | Primera revisión 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 2.0 | 2026-01-26 | Ajustes según requerimientos de usuario y sistema. Restructuración completa. |

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	5

1.1	Alcances del documento	5

1.2	Documentación Complementaria	5

1.3	Glosario de Términos	6

1.4	Acrónimos	6

2.	Contexto y motivación	7

3.	Descripción general del sistema	7

3.1	Visión de alto nivel	7

3.1.1	Actores del Sistema	7

3.1.2	Entorno operacional	7

4.	Concepto de operación	8

4.1	¿Qué es el sistema?	8

4.2	¿Por qué se desarrolla?	8

4.3	¿Quiénes participan?	8

4.4	¿Dónde opera?	9

4.5	¿Cuándo opera?	9

4.5.1	Fases del proyecto	9

4.5.2	Marco de operación en órbita	9

4.6	¿Cómo opera?	10

5.	Escenarios Operacionales	10

5.1	Operación nominal	10

5.2	Interrupciones de conectividad	10

6.	Capacidades y Restricciones operacionales	10

6.1	Restricciones de plataforma	11

6.2	Restricciones del entorno orbital	11

7.	Interfaces operacionales	11

7.1	Interfaz Canal Uplink	11

7.2	Interfaz OBC	12

7.3	Interfaz Canal Downlink	12

8.	Validación y Demostración	12

8.1	Pruebas en tierra	12

8.2	Validación en órbita	13

9.	Evolución y Escalabilidad	13

# INTRODUCCIÓN

En el contexto del Desarrollo de Capacidades Espaciales que forman parte del Plan Estratégico de DTS para el periodo 2025 – 2029, se considera el formar capital humano y adquirir nuevas capacidades. Asimismo, DTS e INVAP han firmado un acuerdo de cooperación que considera los siguientes aspectos asociados al área espacial:

- Explorar y desarrollar estrategias conjuntas para la transferencia de conocimientos y tecnología en temas relacionados con el desarrollo de tecnología espacial y de radares, incluyendo la fabricación, soporte, mantenimiento y asesoría en temáticas afines.

- Explorar y desarrollar estrategias conjuntas para la ejecución de proyectos relacionados con la integración, ensamblado y prueba (AIT, por sus siglas en inglés) de tecnología satelital y de radares como, asimismo, la fabricación y comercialización de esta tecnología en Chile o en el contexto internacional.

- Integrar y articular la estructura y red local que ejecuta la transferencia de conocimiento y tecnología y el desarrollo de temas relacionados con el ámbito espacial y de radares, considerando cursos, capacitaciones, entrenamientos y/o otros procesos afines.

Este proyecto constituye una plataforma de validación tecnológica que permitirá a DTS consolidar experiencia en sistemas satelitales, al mismo tiempo que contribuye a mejorar la conectividad y resiliencia de las comunicaciones en el territorio nacional.

## Alcances del documento

Este documento describe el Concepto de Operaciones (CONOPS) del sistema BIFROST, correspondiente a una carga útil satelital tipo Store & Forward integrada en un satélite CubeSat 12U.

## Documentación Complementaria

Referencia [1]: Memorándum de entendimiento ENAER – DTS – INVAP, marzo de 2025

Referencia [2]: 03200C00FOR001-01	Manual de Formato de Publicaciones, DTS, revisión 2.0, marzo 2008.

Referencia [3]: 03200C00PRO005-01	Procedimiento de Identificación de Documentos, DTS, revisión 2.0, marzo 2008.

## Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| CONOPS | Concepto de Operación. Documento que describe las características de un sistema propuesto desde la perspectiva del usuario. |
| CubeSat | Estándar de nanosatélite con un formato cúbico de 10x10x10 cm por unidad (1U), escalable a unidades mayores (ej. 12U). |
| Store & Forward | (Almacenar y Reenviar). Técnica de comunicación en la que la información se envía a una estación intermedia donde se guarda temporalmente antes de ser reenviada a su destino final. |
| LEO | Low Earth Orbit (Órbita Terrestre Baja). Región orbital alrededor de la Tierra con una altitud de hasta 2,000 km. |
| UHF | Ultra-High Frequency (Frecuencia Ultra Alta). Banda del espectro electromagnético que abarca el rango de 300 MHz a 3 GHz. |
| COTS | Commercial Off-The-Shelf. Componentes comerciales estándar, disponibles en el mercado para su compra. |
| ARGOS | Red internacional de recolección de datos ambientales vía satélite. |

## Acrónimos

| Acrónimo | Significado |
| --- | --- |
| DTS | Desarrollo de Tecnologías y Sistemas |
| INVAP | Investigaciones Aplicadas |
| CEN | Centro Espacial Nacional |
| OBC | On-Board Computer (Computador a Bordo) |
| CAN | Controller Area Network Bus |
| DCS | Data Collection System |
| DCP | Data Collection Platform |

# Contexto y motivación

Chile presenta una geografía extensa y compleja, caracterizada por la presencia de zonas aisladas, territorios extremos y áreas con limitada infraestructura de comunicaciones terrestres. A ello se suma la alta exposición del país a fenómenos naturales como sismos, eventos meteorológicos severos y otras situaciones de emergencia, lo que refuerza la necesidad de contar con sistemas de comunicación resilientes, redundantes e independientes de la infraestructura terrestre.

La tecnología CubeSat se consolida como una plataforma idónea para misiones de validación tecnológica como la presente. Su bajo costo relativo, rapidez de desarrollo y estandarización permiten ejecutar proyectos experimentales de alto valor, mitigando riesgos y acelerando la curva de aprendizaje nacional en el ámbito espacial.

Este proyecto se enmarca en una colaboración estratégica en la cual DTS asume el rol de desarrollador integral de la carga útil, mientras INVAP participa como contraparte técnica, aportando experiencia y herencia tecnológica en sistemas de recolección de datos satelitales tipo DCS/ARGOS.

# Descripción general del sistema

## Visión de alto nivel

La carga útil consiste en un sistema de comunicaciones Store & Forward, basado en un receptor UHF que escucha transmisiones autónomas provenientes de DCP. El sistema es capaz de demodular, validar, temporalizar y almacenar los mensajes recibidos, para posteriormente descargarlos a estaciones terrenas mediante un enlace en Banda S, bajo comando del OBC del satélite.

### Actores del Sistema

- Plataformas remotas (DCP): sensores meteorológicos, sismológicos y/o vulcanológicos autónomos.

- Carga útil Store & Forward: subsistema de recepción, almacenamiento y gestión de datos.

- OBC del satélite: control operativo, temporización y gestión de comandos y enlaces.

- Estaciones terrenas: recepción de datos, validación, procesamiento y distribución.

### Entorno operacional

- Órbita: Órbita Terrestre Baja (LEO), a aproximadamente 650 km de altitud.

- Cobertura: territorio chileno continental, insular, zonas extremas y territorio antártico, con posibilidad de expansión regional.

- Vida útil: 5 años de operación continua.

- Condiciones ambientales: interrupciones periódicas de conectividad con estaciones terrenas, variaciones de frecuencia por efecto Doppler y exposición al ambiente radiativo propio de LEO.

# Concepto de operación

## ¿Qué es el sistema?

El sistema es una carga útil de comunicaciones del tipo Store & Forward, integrada en una plataforma CubeSat 12U. Su función principal es actuar como un repetidor no instantáneo de mensajes digitales provenientes de estaciones remotas autónomas.

Las capacidades clave del sistema incluyen:

- Operar un sistema de recolección de datos en la banda UHF (~402 MHz), compatible con estaciones remotas alineadas al estándar ARGOS.

- Garantizar el almacenamiento temporal de mensajes en memoria a bordo, permitiendo recibir información en un punto de la órbita y descargarla posteriormente a estaciones terrenas mediante un enlace en Banda S (~2200 MHz).

- Integrarse con los sistemas principales del satélite a través del bus de datos CAN, para el intercambio de telemetría, comandos y estado operativo.

## ¿Por qué se desarrolla?

El desarrollo de esta carga útil responde a necesidades estratégicas y tecnológicas para el país:

- Proveer conectividad en zonas remotas y de geografía compleja, donde la infraestructura terrestre es inexistente o poco confiable.

- Aumentar la resiliencia nacional mediante un canal de comunicaciones redundante y soberano, relevante para la gestión de emergencias y desastres naturales.

- Desarrollar y validar capacidades espaciales nacionales, fortaleciendo el ecosistema tecnológico en línea con los objetivos del CEN.

- Servir como plataforma experimental para validar un concepto tecnológico con proyección comercial, particularmente en aplicaciones de monitoreo remoto e IoT satelital.

## ¿Quiénes participan?

Participantes del proyecto:

- DTS: responsable del desarrollo integral de la carga útil, desde el diseño conceptual hasta la integración y las pruebas.

- INVAP: contraparte técnica, proporcionando asesoría, guía y supervisión basadas en su experiencia en sistemas espaciales.

Usuarios y beneficiarios potenciales:

- Estaciones remotas compatibles con el sistema ARGOS.

- Universidades y centros de investigación.

- Centros de monitoreo meteorológico, sismológico y vulcanológico.

- Organismos de gestión de emergencias.

- Empresas privadas interesadas en servicios de IoT satelital.

## ¿Dónde opera?

El sistema opera en tres segmentos interrelacionados:

- Segmento espacial: la carga útil opera a bordo de un CubeSat en órbita LEO (~650 km), proporcionando cobertura recurrente sobre el territorio nacional.

- Segmento terrestre y cobertura: el servicio está diseñado para cubrir el territorio chileno continental, zonas extremas, territorio insular y antártico, con posibilidad de expansión futura hacia Argentina y otras regiones.

- Segmento espectral: el enlace uplink se realiza en la banda UHF (~402 MHz) y el enlace downlink en Banda S (~2200 MHz), conforme a la normativa internacional vigente.

## ¿Cuándo opera?

### Fases del proyecto

- Enero-2026: fase de diseño preliminar.

- 2026–2027: fase de diseño detallado, integración de componentes y ejecución de pruebas funcionales y ambientales.

### Marco de operación en órbita

- Vida útil: operación continua durante los 5 años de vida útil del satélite.

- Ventanas de comunicación: la órbita LEO permite aproximadamente 4 pasadas diarias sobre el territorio nacional, con ventanas de contacto del orden de 10 minutos por pasada.

## ¿Cómo opera?

- Las estaciones remotas transmiten mensajes de forma autónoma en 402 MHz.

- La carga útil escucha activamente dentro de las ventanas definidas por la misión.

- Las señales recibidas son compensadas por efecto Doppler, demoduladas y validadas.

- Los mensajes válidos se temporalizan y almacenan en memoria no volátil a bordo.

- Durante una pasada con estación terrena y bajo comando del OBC, los datos almacenados se descargan mediante el enlace en 2200 MHz.

# Escenarios Operacionales

## Operación nominal

En condiciones nominales, la carga útil opera como un sistema de recolección de datos de baja tasa, recibiendo mensajes transmitidos de forma autónoma por plataformas remotas a una tasa de datos de 400 bps, con tamaños de mensaje comprendidos entre 32 y 256 bits. Los mensajes válidos son almacenados en una memoria no volátil a bordo con una capacidad mínima de 16 Gb, lo que permite el almacenamiento de hasta 1.000.000 de mensajes sin pérdida.

La descarga de datos se realiza durante ventanas de visibilidad con estaciones terrenas nacionales, con una duración promedio de 8 minutos por pasada, permitiendo la transferencia de al menos 10.000 mensajes por ventana, mediante un enlace de downlink en Banda S, bajo comando explícito del OBC.

## Interrupciones de conectividad

Ante pérdidas temporales de enlace con estaciones terrenas, ya sea por geometría orbital, fallas de estación o restricciones operativas, el sistema mantiene la totalidad de los datos almacenados durante un período mínimo equivalente a 15 órbitas consecutivas, sin provocar pérdidas ni corrupción de la información. Durante este período, la carga útil continúa operando en modo de recepción UHF conforme a la planificación de misión.

# Capacidades y Restricciones operacionales

Las características del sistema se encuentran condicionadas por las limitaciones propias de la plataforma CubeSat 12U y por el entorno espacial de órbita baja.

## Restricciones de plataforma

- Potencia: consumo máximo de 10 W en operación nominal, alimentado de forma continua por el sistema de potencia del satélite.

- Masa: masa total de la carga útil limitada a 3 kg.

- Volumen: dimensiones máximas de 20 cm × 20 cm × 10 cm.

- Interfaces internas: comunicación exclusiva con el OBC mediante bus CAN, lo que limita el ancho de banda de intercambio de telemetría y comandos.

## Restricciones del entorno orbital

- Ambiente radiativo LEO: La operación en órbita LEO (~650 km) expone al sistema a radiación ionizante, lo que impone el uso de componentes COTS con herencia de vuelo, tolerancia a radiación verificada o mitigaciones de diseño que reduzcan el riesgo de fallas funcionales.

- Efecto Doppler: El movimiento relativo entre el satélite y las estaciones remotas genera variaciones de frecuencia de varios kHz en el enlace UHF, las cuales deben ser compensadas por el receptor para garantizar la correcta demodulación de los mensajes.

- Cobertura discontinua: La geometría orbital impide una conectividad permanente con estaciones terrenas, obligando a una operación Store & Forward con almacenamiento prolongado de datos a bordo.

- Condiciones térmicas: Los ciclos térmicos asociados a eclipses y exposición solar condicionan el diseño térmico y la operación continua del sistema.

# Interfaces operacionales

El sistema interactúa con otros elementos del segmento espacial y terrestre a través de interfaces claramente definidas, tanto a nivel físico como funcional.

## Interfaz Canal Uplink

- Tipo de enlace: unidireccional (uplink).

- Banda de operación: UHF, 401–403 MHz.

- Tipo de transmisión: emisiones autónomas no coordinadas.

- Modulación: esquemas compatibles con sistemas DCS/ARGOS (BPSK / Biphase-L).

- Tasa de datos: 400 bps.

- Formato de mensaje: paquetes digitales de 32 a 256 bits.

- Sincronización: no requerida; recepción asincrónica.

## Interfaz OBC

- Bus de datos: CAN.

- Funciones soportadas:

  - Envío de telemetría del estado del sistema.

  - Recepción de comandos de configuración y operación.

  - Habilitación y control del enlace de descarga.

  - Reporte de fallas y estados degradados.

## Interfaz Canal Downlink

- Tipo de enlace: bidireccional half-duplex.

- Banda de operación: Banda S, 2200–2290 MHz.

- Función principal: descarga de datos almacenados y recepción de comandos.

- Normativa: cumplimiento de regulaciones internacionales ITU aplicables a servicios espaciales.

- Condición de operación: activación bajo comando del OBC durante ventanas de visibilidad.

# Validación y Demostración

La validación del sistema se realizará mediante un enfoque progresivo, asegurando que el comportamiento operacional observado sea consistente con lo descrito en este CONOPS.

## Pruebas en tierra

Las pruebas se llevarán a cabo en las instalaciones del CEN e incluirán, al menos:

- Pruebas funcionales: Verificación de la recepción UHF, almacenamiento de mensajes, temporización y descarga de datos.

- Pruebas eléctricas: Medición de consumo de potencia, verificación de interfaces eléctricas y comunicación CAN.

- Pruebas térmicas: Ensayos bajo ciclos térmicos representativos del entorno LEO.

- Pruebas mecánicas: Ensayos de vibración y choque acordes al perfil de lanzamiento.

- Pruebas EMI/EMC: Verificación de compatibilidad electromagnética con el resto de los subsistemas del satélite.

## Validación en órbita

Una vez desplegado el satélite, se realizará una demostración operacional que incluirá:

- Recepción de mensajes desde plataformas remotas patrón.

- Almacenamiento correcto de los datos a bordo.

- Descarga exitosa de la información a estaciones terrenas nacionales.

- Verificación de la operación Store & Forward en condiciones reales de misión.

# Evolución y Escalabilidad

La carga útil Store & Forward se concibe como un sistema experimental, modular y escalable, diseñado para validar un concepto operativo mínimo plenamente funcional.

A partir de esta configuración base, el sistema permite una evolución futura orientada a:

- Incrementar el número de plataformas remotas soportadas.

- Ampliar la capacidad de almacenamiento y procesamiento a bordo.

- Adaptar nuevos esquemas de modulación o protocolos de comunicación.

- Extender la cobertura geográfica y el servicio a aplicaciones regionales o comerciales.

Este CONOPS establece así un marco operativo claro, cerrado y no ambiguo, que sirve como referencia para las etapas de diseño, integración, validación y futuras extensiones del sistema.